LE GRAND ACCELERATEUR LINEAIRE D'ELECTRONS D'ORSAY

par

Hans HALBAN,

professeur associé à la Faculté des sciences de Paris.

Jean-Loup DELCROIX,

sous-directeur du Laboratoire de physique de l'École normale supérieure.

## I - Historique et généralités.

La décision a été ,prise, dans le courant de l'année 1955,. de construire. à Orsay un grand accélérateur linéaire d électrons. Cette décision semble aujourd'hui particulièrement heureuse. L'intérêt des travaux effectués avec des accélérateurs d'électrons apparaît de plus en plus grand. L'utilisation d'électrons comme particules d'exploration permet, en effet, d'étudier dans les meilleures conditions un domaine particulier, celui des réactions, où le champ électromagnétique joue un rôle prépondérant. Ce domaine est aussi fondamental et peut-être plus simple que celui couvert par les accélérateurs de protons. Comme le soulignait récemment M. Maurice Lévy, l'une des questions cruciales qui se posent en physique à l 'heure actuelle est celle de la validité de la loi de Coulomb aux distances très courtes de l'ordre de 10-13 centimètre et au-dessous.

Parmi les accélérateurs d'électrons, l'accélérateur linéaire se distingue par la très grande intensité et la pureté de son faisceau. Manié par des physiciens tels que Panofsky et Hofstadter, il s'est révélé un outil de précision.

Le projet a été conçu dans l'idée que l'énergie de l'accélérateur pourrait être portée jusqu'à 2 ou 2,5 Be V dans un avenir plus ou moins lointain. Toutefois, une première tranche de construction a été lancée en fin 1955, qui a pour but de réaliser un accélérateur de l Be V. La réalisation de ce programme a été confiée au Laboratoire de physique de l'École normale supérieure, qui a défini les caractéristiques techniques de l'appareil, en coordonne l'installation et prépare un programme de recherches.

La fourniture de l'appareil lui-même a été commandée à la Compagnie générale de T. S. F. à cause de sa compétence dans le domaine des circuits et tubes pour hyperfréquences.

## II - Discussion des propriétés des accélérateurs linéaires d’électrons du point de vue des expériences de physique nucléaire à grande énergie.

### a. Interaction des électrons rapides avec la matière.

Afin de définir les qualités qu'on peut demander à un accélérateur linéaire d'électrons et les principes que l'on doit suivre pour son installation, il est utile de rappeler quelques données générales concernant l'utilisation d'un tel appareil en physique nucléaire. Quand un électron de grande énergie traverse la matière, il peut se produire, notamment, les réactions suivantes :

1° Diffusion élastique par des noyaux ;

2° Diffusion par des noyaux avec émission de photons (Bremsstrahlung) ;

3° Diffusion in élastique par des noyaux (avec excitation du noyau ou photoémission de nucléons) ;

4° Production de mésons ;

5° Production multiple de mésons ou de mésons lourds.

La réaction 4 n'apparaît que pour des énergies E de l'électron, de l'ordre de 200 MeV, et n'est vraiment importante que si E est supérieur à 4°0 MeV.

Les réactions 5 se produisent à des énergies encore plus élevées. Au contraire, les réactions l et 2 sont théoriquement observables à des énergies très basses.

Dans tous les cas, si l'énergie incidente de l'électron est de l'ordre de l MeV, la quantité λ/2π où λ est la longueur d'onde de de Broglie, est de l'ordre de 10-12 cm. Les 2 noyaux, ayant un rayon toujours nettement inférieur, se comportent vis-à-vis de l'onde associée à l'électron comme des obstacles diffractant de très faible dimension: toutes les interactions se passent simplement comme si la charge du noyau était ponctuelle.

Si l'énergie d'un électron est comprise entre 10 et 50 MeV, les longueurs d'onde associées deviennent du même ordre de grandeur que les rayons nucléaires. Le volume du noyau intervient notablement dans les interactions.

L'utilisation d'électrons dans cette gamme d'énergie permet de déterminer grossièrement les rayons nucléaires.

Enfin, si l'énergie des électrons devient de l'ordre de 100 MeV ou plus, la quantité  2 pi devient plus petite que le rayon des noyaux. Les interactions dépendent de la structure du noyau. Les électrons de cette gamme d'énergie permettent d'étudier la distribution des charges électriques à l'intérieur des noyaux. C'est pourquoi on a dit parfois que l' accélérateur linéaire se comporte alors comme un immense microscope électronique dont le pouvoir séparateur est inférieur aux dimensions nucléaires; il vaudrait mieux le comparer à un diffractomètre à rayons X.

### b. Discussion générale des expériences utilisant un faisceau d'électrons comme faisceau primaire.

La disposition typique d'une expérience est représentée sur la figure I, sur laquelle on aperçoit le faisceau primaire d'électrons AC1, le faisceau résiduel d'électrons C1A', les faisceaux secondaires tels que C1C2, qui peuvent être des électrons, des photons, des mésons, ou généralement un mélange complexe de ces diverses particules; les faisceaux tertiaires tels que C2B.

Un des gros avantages de l'accélérateur linéaire d'électrons est de permettre d'utiliser comme faisceau primaire AC1 un faisceau contenant des électrons d'énergie connue et rien que des électrons. On obtient ce faisceau primaire propre dans une salle d'analyse magnétique. Les neutrons et les photons sont alors arrêtés par le mur M.

Dans les expériences les plus simples, on étudie directement la répartition angulaIre de particules secondaires; dans ce cas, on a intérêt à utiliser une cible CI mince, c'est-à-dire une cible que les électrons traversent en général sans aucune interaction. Un petit nombre d'entre eux seulement donne lieu à une interaction. Si on utilisait une cible épaisse, les phénomènes de diffusion multiple fausseraient les mesures de distribution angulaire. Dans ces conditions, l'intensité des rayonnements secondaires est assez faible, et il importe donc : Io D'avoir une intensité moyenne du faisceau primaire aussi grande que possible ;

2° De diminuer les rayonnements parasites tels que 4 et 5 sur la figure I.

Du point de vue de l'utilisation, il semble équivalent alors de disposer d'un courant très intense dans des impulsions à faible taux de répétition ou d'un courant plus bas dans des impulsions plus fréquentes. En fait, dans de nombreux cas, les expériences contiennent des détecteurs qui sont profondément perturbés par le passage de l'impulsion très intense de courant primaire. Et de ce point de vue, il peut être préférable d'avoir des impulsions de courant très longues et relativement faibles. Dans d'autres expériences, et notamment celles qui utilisent une réaction secondaire dans une cible, on choisit de bloquer tous les appareils détecteurs pendant la durée de l'impulsion primaire et de ne déclencher les détecteurs que quelques microsecondes plus tard. Ceci sera notamment utile pour étudier des réactions peu intenses se produisant avec un certain retard. Il est alors intéressant dans la plupart des cas d'avoir une impulsion de courant primaire aussi courte que possible (de l'ordre du I/IO de microseconde), pour pouvoir faire des mesures de temps précises. Dans cet ordre d'idées, signalons enfin que les accélérateurs linéaires pourraient être utilisés dans des expériences à temps de résolution court (IO-10 à IO-ll seconde) en uti-

lisant la structure fine de l'impulsion du courant primaire. Cette impulsion a une durée de l'ordre de la microseconde. Mais elle se compose, comme nous le verrons au paragraphe 3, de paquets élémentaires d'électrons à raison d'un paquet par longueur d'onde, donc une durée de l'ordre de 10-10 seconde.

c. Qualités fondamentales des accélérateurs linéaires d'électrons.

En résumé, il ressort de la discussion précédente que la qualité fondamentale des accélérateurs linéaires d'électrons est leur intensité de faisceau; grâce à elle, on peut obtenir soit un faisceau très intense dans un spectre d'énergie relativement large (5 p. 100 par exemple), soit un faisceau d'intensité encore très notable dans un spectre d'énergie très étroit. D'autre part, grâce à la disposition de l'appareil, on peut très facilement construire autour de lui plusieurs salles de cibles dans lesquelles des expériences à diverses énergies peuvent être menées tour à tour. Dans la tranche actuelle de l'accélérateur, on a prévu trois salles intermédiaires d'expériences et une salle terminale. Les énergies maxima du faisceau dans les salles intermédiaires sont respectivement: 25°, 500 et 75° Me V. Dans la salle terminale, on utilisera le faisceau à sa pleine énergie de l Be V.

Dans chacune des salles, le bruit de fond (neutrons et rayons ) peut être rendu assez bas, grâce à l'existence des murs tels que M (fig. I). Nous donnerons au paragraphe 6 une description plus détaillée de l'installation.

II. - Principes de fonctionnement des accélérateurs linéaires d'électrons.

Sans entrer dans le détail, rappelons que ces accélérateurs marchent sur le principe suivant : Une onde progressive de très grande puissance se propage à l'intérieur d'un guide d'onde en même temps que les électrons à accélérer. Si l'on excepte pour l'instant la première partie de l'accélérateur ( énergie de l'électron inférieure à 4 Me V) la vitesse des électrons dans tout le tube est pratiquement constante et égale à la vitesse de la lumière. On s'arrange alors pour que l'onde progressive ait une vitesse de phase égale à la vitesse de la lumière c ; or, dans un guide d'onde ordinaire, la vitesse de phase est supérieure à c ; pour diminuer cette vitesse, on introduit dans le guide d'onde des obstacles; en pratique, on utilise un guide d'onde à iris.

Dans ces conditions, les électrons restent en phase par rapport au champ électrique de l'onde progressive; ceux qui sont groupés dans les régions où ce champ électrique est accélérateur sont accélérés tout au long de leur trajet dans le guide (fig. 2).

La première section du guide a une structure plus compliquée :

On y injecte des électrons au moyen d'un canon à électrons de type ordinaire avec une énergie de 4° Ke V par exemple, pour laquelle la vitesse des électrons n'est que 0,4 c. Dans cette section, on accélère les électrons selon le même principe que dans les suivantes ; mais leur vitesse varie de 0,4 c à c; par conséquent, la structure du guide d'onde doit varier de façon progressive. Cette section très importante est appelée buncher, car elle remplit également une fonction très importante: elle groupe les électrons en petits paquets ayant une longueur très inférieure à la longueur d'onde du champ accélérateur; ce sont ces paquets qui se propagent ensuite dans le reste de l'accélérateur en gardant vis-à-vis du champ de l'onde une phase correcte pour l'accélération (fig. 2). Étant donné les champs extrêmement intenses qu'il faut produire, l'appareil fonctionne en impulsions. Il est alimenté par une série de générateurs de très grande puissance dont les phases sont convenablement ajustées.

IV. - Caractéristiques générales de I'appareil d'Orsay.

L'appareil aura une longueur utile de I00 mètres, soit environ 130 mètres, compte tenu des espaces morts pour les déviations du faisceau dans les chambres expérimentales intermédiaires.

I1 sera alimenté par I6 klystrons de 20 MW fonctionnant en parallèle. Chaque klystron alimente une section de 6 m. 30 de guide accélérateur. Ia référence de phase est assurée par un auto-oscillateur de grande stabilité. la fréquence de fonctionnement est 2 008,5 Me/S.

chaque section est faite de façon telle que le champ H I accélérateur soit constant sur la majeure partie de sa longueur et ne dépasse pas la valeur de 15° 0PO0 V/ccm polir éviter les claquages.

Le durée d'impulsion est de I $$J.S, et le courant dIc crête est de 20 milliampères.

V. - Protection contre les rayonnements.

Un "électron dce grande énergie tombant sur une cible produit des rayuons X dont 1'énergie est en moyUenne encore très élevée. Si la cilble est assez épaisse, ces rayons X peliVent produire des paires d'électrons-positrons dont l'énergie est encore assez élevée. Ceux-ci lpeuvent reproduire des rayons X, etc., C'eSt le phénomène des (( cascades )) dans lequeI, à lpartir d'un électron primaire, il y a progrEssivement multipplication du nombre dces particulcs avec dégradation progrcssivce de leur énergie. Pratiquement, des épaisseurs de l'ordre de pllisieurs mètres de béton sont nécessaires pour obtenir une protecction éfficace ccontre les élecctrons primaires d'énergie l Be V et la casccade de pairces d'électrons et rayons X qU'ils produisent.

D'autre part, un certain nombre de nelitrons sont prodliits également, et la protection ceontre cEeS nelitreons nécessite des épaisseurs analogues. Il résulte de ces ordres de grandeur et dle la très forte intensité de faisceau des accélérateurs d'électrons que cceS appareils posent des problèmes de protection très importants.

VI. - Description générale de Iinstal'ation dOrsay.

Rappelons que le projet actuel porte sur une installation de l Be V. Le bâtiment est construit pour cette énergie en tenant compte des possibilités ul térieures d'extension de l'a ppareil à 2 Be V. Conformément aux conclusions des paragraphes précédents,

ces plans sont basés sur les idées suivantes :

Io L'accélérateur lui-même est lacé dans une tranchée que l'on

a recouverte e béton d'é aisseur totale de l mètre. A coté

de cette tranchée, et en contrebas, il y a une galerie technique

annexe de l'accélérateur. Les klystrons et modulateurs sont placés

tranchée.

La figure 3 représente le détail de la tranchée de l'accélérateur de la galerie technique et de l'emplacement des modulateurs. On y aperçoit notamment une saignée oblique à travers laquelle passe le guide d'onde de puissance reliant un klystron au guide accélérateur. Le plan général du bâtiment est représenté sur la figure 4.

2° On a prévu six postes d'expériences autour de l'appareil. Les trois premiers utiliseront le faisceau d'électrons à des énergies nominales de 25°, 500 et 75° MeV ; les salles de cibles correspondantes sont placées latéralement le long de l'accélérateur; les trois derniers postes utiliseront un faisceau à l'énergie maximum de l Be V. Ils utilisent la salle terminale: l'un dans l'axe de l'accélérateur, les deux autres de part et d'autre. Les faisceaux latéraux sont produits dans une salle d'analyse située entre l'accélérateur et la salle de cible terminale.

3° On a utilisé au maximum la terre comme matériau de protection. Les expériences

sont contrô)lées à partir d'une aile du bàtiment qui est placée latéralement et séparée des salles de cibles par un mur de terre d'épaisseur de IO mètres. Derrière la salle terminale, il va également une grosse butte de terre.

4° La figure 5 représente une COUpe transversale du bàtiment. Sur le' dessus, on n'a prévn aucune protection : les toitures seront construites aussi légères que possible; dans CeS conditions, toutes les particules produites iront Se perdre dans l'atmosphère à de grandes distances. En ces points, leur flux ne présente plus de danger. Il eSt possible toutefois que dans certaines expériences utilisant au maximum l'énergie et l'intensité du faisceau la diffusion de l'air produise un rayonnement trop élevé au niveau du sol dans les environs immécliats de l'appareil.

Comme il est impossible dans de grandes salles expérimentales de construire des protections importantes sur le toit, ceci est un des problèmes graves gui se présentera dans tOut projet d'accélérateur linéaire d'énergie supérieure à celui-ci.